ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ геометрических ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ

ГОСТ 23615-79

СТ СЭВ 5061-85

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАНЫ

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Государственным комитетом СССР по делам строительства

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.В. Цареградский, М.С. Кардаков (руководители темы); С.А. Резник, канд. техн. наук; Г.А. Расторова; Л.Н. Ковалис; С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук; В.И. Новаторов; Б.Г. Борисенков; В.Д. Фельдман; Л.А. Вассерда; Г.Б. Шойхет; Д.М. Лаковский; И.В. Колечицкая

ВНЕСЕНЫ Государственным комитетом СССР по делам строительства

Член Коллегии В.И. Сычев

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 апреля 1979 г. № 55

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система обеспечения точности геометрических 	ГОСТ

параметров в строительстве 	23615-79

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ

System of ensuring of geometrical	СТ СЭВ 5061-85

parameters accuracy in construction.

Statistical analysis of accuracy

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27.06.86 срок введения установлен

с 01.0.1987 г.

Настоящий стандарт устанавливает общие правила статистического анализа точности геометрических параметров при изготовлении строительных элементов (деталей, изделий, конструкций), выполнении разбивочных работ в процессе строительства и установке элементов в конструкциях зданий и сооружений.

Стандарт распространяется на технологические процессы и операции массового и серийного производства.

Применяемые в стандарте термины по статистическому анализу и контролю соответствуют приведенным в ГОСТ 15895-77.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5061-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статистическим анализом устанавливают закономерность распределения действительных значений геометрических параметров конструкций зданий и сооружений и их элементов и определяют статистические характеристики точности этих параметров.

1.2. На основе результатов статистического анализа:

производят оценку действительной точности и устанавливают возможности технологических процессов и операций по ее обеспечению;

определяют возможность применения статистических методов регулирования точности по ГОСТ 15893-77 2835-80 и контроля точности по ГОСТ 23616-79;

проверяют эффективность применяемых методов регулирования и контроля точности при управлении технологическими процессами.

1.3. Статистический анализ точности выполняют отдельно по каждому геометрическому параметру в следующей последовательности:

в зависимости от характера производства образуют необходимые выборки и определяют действительные отклонения параметра от номинального;

рассчитывают статистические характеристики действительной точности параметра в выборках;

проверяют статистическую однородность процесса  согласие опытного распределения действительных отклонений параметра с теоретическим и стабильность статистических характеристик в выборках;

оценивают точность технологического процесса и, в зависимости от цели анализа, принимают решение о порядке применения его результатов.

1.4. Статистический анализ точности следует проводить после предварительного изучения состояния технологического процесса в соответствии с требованиями ГОСТ 15893-77 и его наладки по полученным результатам.

1.5. Действительные отклонения геометрического параметра в выборках определяют в результате его измерений в соответствии с требованиями ГОСТ 23616-79и ГОСТ 26433.0-85.

1.2 -1.5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

# 2. ОБРАЗОВАНИЕ ВЫБОРОК

2.1. В качестве исследуемой генеральной совокупности принимают объем продукции или работ (например разбивочных), производимый на технологической линии (потоке, участке и т.п.) при неизменных типовых условиях производства в течение определенного времени, достаточного для характеристики данного процесса.

2.2. Статистический анализ точности выполняют по действительным отклонениям параметра в представительной объединенной выборке, состоящей из не менее чем 100 объектов контроля и получаемой путем последовательного отбора из исследуемой совокупности серии выборок малого объема.

Эти выборки отбирают через равные промежутки времени, определяемые в зависимости от объема производства и особенностей технологического процесса.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. При анализе точности процессов изготовления элементов массового производства, когда на каждой единице или комплекте технологического оборудования постоянно в достаточно большом объеме производится однотипная продукция (например кирпич, асбестоцементные листы), отбирают серию мгновенных выборок одинакового объема n = 5  10 единицам.

2.4. При анализе точности изготовления элементов серийного производства, когда достаточный объем продукции может быть получен с нескольких однотипных единиц технологического оборудования (например производство ряда видов железобетонных изделий, сборка металлоконструкций и т.п.), отбирают серию выборок одинакового объема n  30 единицам. Эти выборки могут быть составлены из изделий, отбираемых при приемочном контроле нескольких последовательных или параллельных партий продукции.

2.5. При анализе точности разбивки осей и установки элементов образуют серию выборок одинакового объема из n  30 закрепленных в натуре ориентиров или элементов, установленных на одном или нескольких монтажных горизонтах.

2.4, 2.5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Порядок формирования выборки для обеспечения ее представительности и случайности определяют в соответствии с характером объекта исследований и требованиями ГОСТ 18321-73.

# 3. РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЧНОСТИ

3.1. При проведении статистического анализа вычисляют выборочные средние отклонения, а также выборочные средние квадратические отклонения или размахи действительных отклонений в выборках.

Примечание. При анализе точности конфигурации элементов выборочные средние отклонения не вычисляют.

3.2. Выборочное среднее отклонение xm в выборках малого объема и в объединенной выборке вычисляют по формуле

dxm=i=1ndxin, 			(1)

где xi  действительное отклонение;

n  объем выборки.

3.3. Выборочное среднее квадратическое отклонение Sx в выборках малого объема n  30 единицам и в объединенной выборке вычисляют по формуле

Sx=i=1ndxi2n−dxm2. 			(2)

В случаях, когда выборочное среднее отклонение в соответствии с примечанием к п. 3.1 не вычисляют, значение xm в формуле (2) принимают равным нулю.

3.4. Размахи Rx действительных отклонений параметра определяют в выборках малого объема из n = 510 единицам по формуле

Rx = ximax  ximin, 			(3)

где ximax и ximin  наибольшие и наименьшие значения xi в выборке.

3.1 - 3.4 (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Порядок расчета статистических характеристик приведен в рекомендуемом приложении 1.

3.6. В качестве статистических характеристик точности процесса принимают значения xm и Sx в объединенной выборке, если результаты проведенной в соответствии с разд. 4 проверки подтвердили статистическую однородность процесса.

Значения xm, Sx и Rx в выборках малого объема используют при проверке однородности процесса.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 4. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ПРОЦЕССА

4.1. При проверке статистической однородности процесса устанавливают:

согласие распределения действительных отклонений параметра в объединенной выборке с теоретическим;

стабильность выборочного среднего отклонения xm, значение которого характеризует систематические погрешности прогресса;

стабильность выборочного среднего квадратического отклонения Sx или размаха Rx, значения которых характеризуют случайные погрешности прогресса.

4.2. Согласие распределения действительных отклонений параметра с теоретическим устанавливают по ГОСТ 11.006-74.

Допускается использование других методов, принятых в математической статистике (например построение ряда отклонений на вероятностной бумаге и т.д.).

4.3. При нормальном распределении геометрического параметра стабильность статистических характеристик в мгновенных выборках и выборках малого объема n  30 единицам проверяют по попаданию их значений в доверительные интервалы, границы которых вычисляют для доверительной вероятности не менее 0,95.

В случае, если гипотеза о нормальном распределении геометрического параметра не может быть принята, применяют другие методы математической статистики.

4.1-4.3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. (Исключен, Изм. № 1).

4.5. Проверку статистической однородности технологических процессов изготовления строительных элементов, а также геометрических параметров зданий и сооружений допускается выполнять упрощенным способом в соответствии с приложением 1.

Пример проверки приведен в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6. Процесс считается статистически однородным по данному геометрическому параметру, если распределение действительных отклонений в объединенной выборке приближается к нормальному и характеристики точности в серии выборок, составивших объединенную выборку, стабильны во времени.

4.7. В случае, если распределение действительных отклонений не соответствует нормальному, а характеристики точности в серии выборок малого объема не стабильны, процесс не может считаться налаженным и установившимся. В этом случае следует ввести операционный контроль, установить причины нестабильности точности и произвести соответствующую настройку оборудования, после чего повторить анализ.

В любом случае систематическая погрешность по абсолютной величине превышающая значение 1,643Sxn, должна быть устранена регулированием.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 5. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОЦЕССА

5.1. На основании результатов статистического анализа устанавливают возможность процесса обеспечивать точность параметра в соответствии с определенным классом точности по ГОСТ 21779-82.

5.2. Класс точности определяют из условия

x  2tSx, 				(4)

где x  ближайшее большее к значению 2tSx значение допуска для данного интервала номинального размера в соответствующих таблицах ГОСТ 21779-82;

t  коэффициент, принимаемый по таблице настоящего стандарта в зависимости от значения приемочного уровня дефектности AQL, принятого при контроле точности по ГОСТ 23616-79.

| AQL, % | 0,25 | 1,5 | 4,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 1,6 |

5.3. Для сопоставления уровня точности различных производств или в различные промежутки времени следует использовать показатель уровня точности h, характеризующий запас точности по отношению к допуску x и определяемый по формуле

h=D−2tSD, 			(5)

где Sх  выборочное среднее квадратическое отклонение, определяемое для статиcтически однородного процесса в случайных выборках объемом не менее 30 единиц.

5.1-5.3 (Измененная редакция, Изм. №1).

5.4. Если h по абсолютному значению оказывается меньше чем 0,14, то следует считать, что запас точности отсутствует.

Если h отрицательна и по своему абсолютному значению превышает 0,14, то это означает, что процесс перешел в более низкий класс точности.

При значении h, приближающемся к 0,5, следует проверить возможность отнесения процесса к более высокому классу точности.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПОРЯДОК РАСЧЕТА

статистических характеристик и проверки статистической однородности процесса упрощенным способом

1. Действительные отклонения в выборках объемом n = 510 единиц заносят в хронологическом порядке в табл. 1.

Характеристики xm и Rx вычисляют по формулам (1) и (3) настоящего стандарта.

Таблица 1

Форма таблицы для расчета характеристик xm и Rx в мгновенных выборках объемом n = 510

| Дата измерений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер выборки |  | 1 | 2 | 3 | ... | ... |
| xi | 1 2 3 4 . . . n |  |  |  |  |  |
| i=1ndi |  |  |  |  |  |  |
| dxi=i=1ndxin |  |  |  |  |  |  |
| ximax |  |  |  |  |  |  |
| ximin |  |  |  |  |  |  |
| Rx = ximax  ximin |  |  |  |  |  |  |

2. Действительные отклонения в каждой из выборок объема n  30 единицам заносят в табл. 2.

Таблица 2

Форма таблицы для расчета характеристик xm и Sx в выборках объемом n  30

| № п/п | xi | di2 | xi + 1 | (xi + 1)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  | i=1ndxi= | i=1ndxi2= |  | i=1n(dxi+1)2= |

В каждой строчке вычисляют значения 2i, xi + 1, (xi + 1)2, складывают результаты вычислений по каждой графе и проверяют их правильность тождеством.

i=1n(dxi+1)2ºi=1ndxi2+2i=1ndxi+n.

Характеристики xm и Sx вычисляют по формулам (1) и (2), подставляя в них подсчитанные по табл. 2 значения i=1ndi иi=1ndxi2.

3. Для расчета характеристик точности в объединенной выборке и проверки согласия действительного распределения с теоретическим действительные отклонения из всех выборок малого объема выписывают в порядке их возрастания, и полученное поле рассеяния между наименьшим и наибольшим отклонениями разбивают на интервалы распределения, равные цене деления измерительного инструмента, принимая целые числа за середины интервалов xj (j =1, 2, 3, ..., m  количество интервалов).

4. Подсчитывают количество отклонений, относящихся к каждому интервалу (частоты fj) и по форме табл. 3 (левая часть) строят гистограмму действительных отклонений, откладывая по вертикали интервалы распределения, а по горизонтали  соответствующие им частоты.

При построении гистограммы следует учитывать, что отклонения конфигурации элементов всегда имеют положительный знак.

Таблица 3

Форма таблицы для построения гистограммы и расчета характеристик xm и Sx в объединенной выборке

| Центры интервалов распределе | Частота отклонений в интервалах fj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fj | dxj2 | xj + 1 | (xj + 1)2 | fjxj | fjdxj2 | fj(xj + 1)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ния xj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| ximax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xjmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i=1mfj= |  |  |  | j=1mfjdxj= | j=1mfjdxj2= | j=1mfj(dxj+1)= |

В правую часть табл. 3 заносят значенияx2j, xj + 1, (xj + 1)2, fjxj, fj2j, fj(xj + 1)2, вычисленные для каждого значения xj, принятого за середину интервала, и проверяют правильность вычислений тождеством

j=1mfj(dxj+1)2ºj=1mfjdxj2+2j=1mfjdxj+j=1mfj.

Значения xm и Sx вычисляют по преобразованным формулам (1) и (2):

dxm=j=1mfjdxjj=mfj; 			(1а)

Sx=j=1mfjdxj2j=1mfj−dxm2, 		(2а)

подставляя в них соответствующие суммы чисел из таблицы.

После вычисления xm и Sx действительные отклонения xj, выходящие за пределы интервалов, в которые попадают значенияxm  3Sx, исключают из гистограммы и табл. 3 как грубые ошибки, после чего уточняют значения xm и Sx.

5. На полученной гистограмме по характеристикам xm и Sx строят кривую нормального распределения. С этой целью в соответствии с табл. 4 вычисляют значения   и частоты f, соответствующие нормальному распределению, и, отложив эти значения на вертикальной и горизонтальной шкале левой части табл. 3, по полученным на гистограмме точкам с координатами  и f строят плавную кривую.

Таблица 4

|  | xm | xm  Sx | xm  2Sx | xm  3Sx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f | fmax | 58fmax | 18fmax | 180fmax |

Значение fmax определяют по формуле fmax=j=1mfjSx2p, а для отклонений конфигурации  по формуле fmax=2j=1mfjSx2p.

6. При отсутствии на гистограмме резких отличий от построенной кривой (пиков распределения у ее границ, явно выраженных нескольких вершин и т.п.), по интервалам распределения, расположенным за пределами xm  tSx при t = 2; 2,4 и 3 определяют сумму частостей действительных отклонений j=1mtWj в процентах по формуле

j=1mtWj=j=1mtfjn100,

где mt  число интервалов за пределамиxm  tSx.

Распределение считают приближающимся к нормальному, если найденные суммы частостей не превышают соответствующих значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

| t | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wj, % | 12,5 | 8,6 | 5,55 |

7. Стабильность выборочного среднего отклонения xm и размахов Rx в серии мгновенных выборок проверяют условиями:

xm  A1Sx  xm  xm + A1Sx;

Rx  A2Sx,

где А1 и А2  коэффициенты, принимаемые по табл. 6 в зависимости от объема мгновенных выборок n.

Таблица 6

| n | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1,34 | 4,89 |
| 6 | 1,22 | 5,04 |
| 7 | 1,13 | 5,16 |
| 8 | 1,06 | 5,25 |
| 9 | 1,00 | 5,34 |
| 10 | 0,95 | 5,43 |

При устойчивом технологическом процессе не менее 95 % значений xm и Rx должны соответствовать указанным условиям.

8. Стабильность характеристик Sx и xm в серии выборок объемом n  30 проверяется вычислением показателей Fэ и tэ по формулам:

Fý=Sxmax2S2xmin,

где Sxmax и Sxmin  соответственно наибольшее и наименьшее значения характеристики Sx в серии выборок;

tý=dxmmax−dxmminSx12+Sx22n+1,

где xmmax и xmmin  соответственно наибольшее и наименьшее значения характеристики xm в серии выборок;

Sx1 и Sx2  значения характеристики Sx в выборках с характеристиками xmmax и xmmin.

Характеристики Sx и xm в серии выборок считаются стабильными, если Fэ  1,5, tэ  2,0.

1-8 (Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПРИМЕР ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Необходимо произвести проверку статистической однородности технологического процесса изготовления панелей наружных стен. Анализируемый параметр  длина. Номинальные длины всех марок панелей находятся в интервале от 2500 до 4000 мм. Панели изготавливаются в горизонтальных формах, объем выпуска  25 панелей в смену. Парк форм для изготовления панелей  96 шт., каждая из которых имеет свои действительные внутренние размеры, влияющие на точность соответствующих размеров панелей. Подобный технологический процесс относится к процессам серийного производства.

1. Для составления выборки объемом n  30 изделий ежедневно в течение трех дней записывались действительные отклонения длины панелей, которые контролировались в соответствии с ГОСТ 11024-84 (по 5 изделий в каждую смену). Из накопленных 45 действительных отклонений были исключены пять отклонений длины изделий из форм, которые попали в контроль повторно.

Результаты измерений были округлены до целых значений в мм и занесены в табл. 1, составленную по форме табл. 2 приложения 1, после чего в табл. 1 были выполнены необходимые вычисления.

Таблица 1

| № п/п | xi | x2i | (xi + 1) | (xi + 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +4 | 16 | +5 | 25 |
| 2 | -3 | 9 | -2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 5 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | +1 | 1 |
| 7 | -4 | 16 | -3 | 9 |
| 8 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 10 | +1 | 1 | +2 | 4 |
| 11 | +4 | 16 | +5 | 25 |
| 12 | +1 | 1 | +2 | 4 |
| 13 | +1 | 1 | +2 | 4 |
| 14 | +3 | 9 | +4 | 16 |
| 15 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 16 | 0 | 0 | +1 | 1 |
| 17 | +5 | 25 | +6 | 36 |
| 18 | +3 | 9 | +4 | 16 |
| 19 | +1 | 1 | +2 | 4 |
| 20 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 21 | +6 | 36 | +7 | 49 |
| 22 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 23 | +2 | 1 | +2 | 4 |
| 24 | +7 | 49 | +8 | 64 |
| 25 | +3 | 9 | +4 | 16 |
| 26 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 27 | +1 | 1 | +2 | 4 |
| 28 | 0 | 0 | +1 | 1 |
| 29 | +3 | 9 | +4 | 16 |
| 30 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 31 | 0 | 0 | +1 | 1 |
| 32 | +5 | 25 | +6 | 36 |
| 33 | +6 | 36 | +7 | 49 |
| 34 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 35 | +1 | 1 | +2 | 4 |
| 36 | -3 | 9 | -2 | 4 |
| 37 | +2 | 4 | +3 | 9 |
| 38 | +3 | 9 | +4 | 16 |
| 39 | +4 | 16 | +5 | 25 |
| 40 | -5 | 25 | -4 | 16 |
|  | 140dxi=63 | 140dxi2=369 |  | 140(dxi+1)2=535 |

Правильность заполнения таблицы в соответствии с п. 1 приложения 1 была проверена тождеством

i=1n(di+1)2ºi=1ndxi2+2i=1ndxi+n,

535 = 369 + 2  63 + 40,

после чего по формулам (1) и (2) определены

dm=i=1ndxin=6340=1,57 мм;

Sx=i=1ndxi2n−dxm2=36940−1,572=2,60

2. В течение последующих пяти месяцев в аналогичном порядке были образованы еще пять выборок того же объема n = 40, для каждой из которых были вычислены те же статистические характеристики xm и Sx.

Сроки отбора выборок устанавливались таким образом, чтобы время между соседними выборками было больше, чем время формирования выборки.

Результаты вычислений статистических характеристик по всем выборкам приведены в табл. 2.

Таблица 2

| № п\п | Месяц, год | n | xm | Sx, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.78 | 40 | 1,57 | 2,60 |
| 2 | 06.78 | 40 | 1,43 | 2,13 |
| 3 | 07.78 | 40 | 0,92 | 2,22 |
| 4 | 08.78 | 40 | 1,05 | 2,35 |
| 5 | 09.78 | 40 | 1,36 | 2,18 |
| 6 | 10.78 | 40 | 0,87 | 2,57 |

3. Из действительных отклонений во всех выборках были выбраны наибольшее xjmax мм и наименьшее xjmin мм значения и поле рассеяния между ними разделено на 18 интервалов по 1 мм с границами, равными 10,5; 9,5; 8,5; 7,5 мм и т.д. Центры интервалов, выраженные целыми числами (xj = 10, 9, 8, 7 мм и т.д.), были занесены в графу 2 табл. 3.

Таблица 3

Гистограмма действительных отклонений и таблица расчета статистических характеристик

Действительные отклонения xj из всех выборок были распределены по интервалам, после чего было подсчитано количество отклонений в каждом интервале (частоты), построена гистограмма и выполнены все промежуточные вычисления в таблице. Правильность заполнения таблицы в соответствии с п. 4 приложения 1 была проверена тождеством

j=1mfj(dxj+1)2ºj=1mfjdxj2+2j=1mfjdxj+j=1mfj;

2777  1935 + 2  301 + 240.

Характеристики хm и Sx были вычислены по формулам (1а) и (2а) рекомендуемого приложения 1:

dxm=j=1mfjdxjj=1mfj=301240=1,254 мм;

Sx=j=1mfjdxj2j=1mfj−dxm=1935240−1,2542=2,54 мм.

Далее вычислены значения

хm + 3Sx = 8,87 мм;

хm  3Sx = 6,36 мм

Отклонения, вышедшие за пределы, ограниченные вычисленными значениями и равные + 10 мм, + 9 мм и  7 мм, были исключены из объединенной выборки, как грубые ошибки, после чего в двух последних графах табл. 3 были произведены соответствующие вычисления, определены новые значения сумм j=1mfjdxj и j=1mfjdxj2и уточнены характеристики

dxm=289237=1,202»1,2 мм;

Sx=1705237−1,2022=2,397»2,4 мм.

4. Для построения на чертеже гистограммы кривой нормального распределения в соответствии с п. 4 приложения 1 были вычислены координаты точек кривой  отклонения  и соответствующие им частоты f.

| 1 = xm = 1,2 мм | f1=fmax=2372,22p=39,5 |
| --- | --- |
| 2 = xm + Sx = 1,2 + 2,4 = 3,6 мм 3 = xm  Sx = 1,2  2,4 = 1,2 мм | f2,3=58fmax=24,68 |
| 4 = xm + 2Sx = 1,2 + 4,8 = 6,0 мм 5 = xm  2Sx = 1,2  4,8 = 3,6 мм | f4,5=18fmax=4,93 |
| 6 = xm + 3Sx = 1,2 + 7,2 = 8,4 мм 7 = xm  3Sx = 1,2  7,2 = 6,00 мм | f6,7=180fmax=0,49 |

По полученным координатам  и f на гистограмме были найдены характерные точки, по которым была построена теоретическая кривая нормального распределения.

Очертания гистограммы практически можно считать совпадающими с кривой нормального распределения.

Для завершения проверки по гистограмме были суммированы частоты fj по интервалам, расположенным за границами xm  tSx при t = 2,0; 2,4; 3,0 и определены соответствующие им суммы частостей.

Сравнение сумм частостей в табл. 4 с допустимыми значениями в табл. 5 приложения 1 показывает, что исследуемое распределение можно считать приближающимся к нормальному.

Таблица 4

| Границы xm  tSx | Сумма частот j=1mtfj за границами | Сумма частостей, % j=1mtWj=j=1mtfjn⋅100 | Допустимые суммы частостей по табл. 4 приложения 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| t = 3,0; 1,2  7,2 мм | 3 | 3240⋅100=1,2658 | 5,55 |
| t = 2,4; 1,2  5,8 мм | 8 | 8240⋅100=3,3755 | 8,60 |
| t = 2,0; 1,2  4,8 мм | 19 | 19240⋅100=8,0168 | 12,50 |

5. Для проверки стабильности характеристики Sx из табл. 2 были выбраны наибольшее и наименьшее значения Sxmax = 2,6 мм и Sxmin = 2,13 мм и вычислена характеристика

Fý=Sxmax2Sxmin2=2,6022,132=6,764,53=1,49.

Характеристика Sx в серии выборок стабильна, так как Fэ = 1,49 < 1,50 (см. п. 8 приложения 1).

Для проверки стабильности характеристики xm из табл. 2 были выбраны наибольшее и наименьшее значения xmmax = 1,57 мм и xmmin = 0,87 мм, соответствующие им значения Sx1 = 2,6 мм и Sx2 = 2,57 и вычислена характеристика

tý=dxmmax−dxmminSx12+Sx22n−1=1,57−0,82,62+2,57239=1,26.

Характеристика xm в серии выборок стабильна, так как tэ = 1,26 < 2 (см. п. 8 приложения 1).

6. На основании проверки технологический процесс изготовления панелей наружных стен по параметру "длина панелей" можно считать статистически однородным.

Так как систематическая погрешность, равная найденному выборочному среднему отклонению xm = 1,2 мм, превышает значение 1,643Sxn=1,643´2,4237=0,256мм, то в соответствии с п. 4.7 настоящего стандарта она должна быть устранена регулированием внутренних размеров форм.

7. Для определения класса точности по длине панелей, в соответствии с п. 5.2 настоящего стандарта определяем значение

2tSx = 2  2,1  2,4 = 10,1 мм

Значение t = 2,1 принято по таблице п. 5.2 настоящего стандарта для приемочного уровня дефектности AQL = 4,0 % , выбранного по ГОСТ 23616-79.

В соответствии с табл. 1 ГОСТ 21779-82 ближайшее большее значение допуска для интервала номинальных размеров от 2500 до 4000 мм равняется 10 мм, что соответствует 5-му классу точности.

По формуле (7) настоящего стандарта вычисляем значение

h=Dx−2tSxDx=10−10,110=-0,01.

В соответствии с п. 5.4 настоящего стандарта можно сделать вывод, что запас точности отсутствует, так как 0,01 < 0,14.

1-7 (Измененная редакция, Изм. № 1).